介護保険が適用される住宅改修について

(1) 手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防や移動、または移乗

動作の補助を目的として手すりを設置

〔付帯工事〕

手すりの取付けのための壁の下地補強も対象

【参考事例】

○ 居室内の手すり（居間、便所、浴室、玄関等）

○ 敷地内の手すり（玄関ポーチ、門扉までの通路等）

○ 下駄箱への手すりの取付け（手すりの安全性を確認できる場合に限る。）

○ 既存手すりの撤去費（付け替え・移設の場合）

○ 手すりの付け替え・移設（身体状況の変化等による場合のみ）

× 集合住宅等の共用部分の手すり（ただし、貸主の承諾があり、動線上であれば可）

× 敷地外の手すり

× 転落防止のための柵（平成24 年度法改正）

× 固定したネジの頭を隠す化粧用のシール相当費用

× 手すり取付けの場合で、既存設置物の移設相当費用

＊取付け工事で固定しない床置きや便器を囲んで使用する手すりは「福祉用具貸与」の対象となり

ます。

(2) 段差の解消

敷居を低く（撤去）する、スロープの設置、浴室の床のかさあげ等工事を伴う居室、廊

下、便所、浴室、玄関等の各部屋間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差や

傾斜の解消（平成24 年度法改正）

〔付帯工事〕

浴室の段差解消（浴室の床のかさ上げ）に伴う給排水設備工事、転落防止柵の設置工事

（スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置）（平成24

年度法改正）も対象

【参考事例】〇保険給付の対象工事 ×対象外工事

○ 各居室の敷居を低く（撤去）する工事

○ スロープ・踏み台を固定設置する工事

○ 浴室の洗い場のかさ上げ工事

○ 敷石をコンクリートスロープにする工事

○ 居室・廊下をバリアフリーにする工事

○ 階段の勾配を緩やかにする工事

○ 浴槽をまたぎやすい浅いものに取り換える工事

○ 傾斜の解消（平成24 年度法改正）

× 床下収納スペースを埋める工事

× スロープや踏み台を固定せずに置くだけの工事

× 昇降機・リフト・段差解消機等を設置する工事

× 上り框に腰かけ台を設置する工事

× 浴槽の取替えに伴う給湯器・シャワー・水栓の工事

× 電気工事

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

・居室では畳から板製床材、ビニール製床材等へ変更

・浴室では滑りにくい床材への変更等工事を伴う床材の変更

・通路面においては工事を伴う滑りにくい舗装材への変更等

〔付帯工事〕

床材の変更のための下地の補強や根太（ねだ）の補強又は通路面の変更のための路盤

整備も対象

【参考事例】〇保険給付の対象工事 ×対象外工事

○ 畳から板製床材・ビニール製床材等への変更

○ 浴室の床材を滑りにくい床材に変更

○ 屋外の通路を滑りにくい舗装材に変更

○ 階段の滑り止め（固定されているもの）

× 老朽化による床材の張り替え

× 滑り止めマットを洗い場に置くだけ

× 転倒時のけが防止のために、床を柔らかい材質のものに変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

・開き戸から引き戸、折り戸、吊り戸、アコーディオンカーテン等に取替え

・ドアノブの変更、戸車の設置等を含む工事を伴う扉の取替え

・扉の撤去（平成24 年度法改正）

〔付帯工事〕

扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事も対象

【参考事例】〇保険給付の対象工事 ×対象外工事

○ 開き戸から引き戸・折り戸・吊り戸・アコーディオンカーテン等への取替え

○ 重い引き戸から軽い引き戸への取替え

○ ドアノブの変更、戸車の設置、吊元の変更

○ 扉の撤去（平成24 年度法改正）

× 自動ドアに取り換えた場合の、動力部分相当費用

× 引き戸等の新設（ただし、扉の取り換えと比較し、費用が低廉に抑えられる場合は可）

× 間口の拡大

× 雨戸の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器への変更等工事を伴う便器の取替え

〔付帯工事〕

便器の取替えに伴う給排水工事（水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く）、便器の

取替えに伴う床材の変更も対象

※水洗和式⇒水洗洋式の工事は、給排水工事も対象となります。

※非水洗和式⇒水洗洋式の場合は、便器・便座のみ対象で、給排水工事は新設とみな

され対象外工事となります。また、電気配線、天井等の工事も対象外となります。

【参考事例】〇保険給付の対象工事 ×対象外工事

○ 和式便器から洋式便器への取替え

○ 洋式便器の工事・便座の高さが高い（低い）洋式便器に取り換える場合（ただし、補高

便座を用いて座面の高さを高くする場合は、住宅改修ではなく福祉用具購入費の支給対象）

○ 既存の和式便器は壊し、別な場所に洋式便器を設置（和式便器を洋式便器に取り換えた

ものとみなし、洋式便器の設置費用のみを支給対象）

○ 便器の取替えに伴う床・壁の解体、床の修復工事

× 洋式便器から洋式便器への取替え（便座の位置が変わらない場合）

× 既存の和式便器はそのままで、新規に洋式便器を設置

× 介護保険制度の福祉用具の購入対象である腰掛便座の設置

× 暖房便座や洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座への取替え

× 電気工事

＊和式便器から洋式便器への取り換えに伴い、暖房便座や洗浄機能等が付加されている洋式便器へ

の取替えは、それら機能を含めた一体型の洋式便座が一般的に供給されていることを考慮し支給対

象になります。ただし、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加のみを目的とした工事は

対象外となります。（介護保険制度において便器の取り換えを住宅改修の支給対象としているのは、

立ち上がるのが困難な場合等を想定しているためです。）

＊各参考事例は、あくまで一般的な事例を取り上げています。対象の可否についてあいまいなケースについて

は、利用者の身体状況等により個別に判断する場合がありますので、必ず事前に介護保険課にご相談ください。